Tiskneme v REPROCENTRU

# Úvodem…

Cílem této příručky není poučovat Vás, nebo Vás zatěžovat  zbytečně informacemi, které Vám nebudou k užitku. Naopak. Všechny návody a popisy zde uvedené jsou jen pomůckami a doporučeními, které mají ušetřit Vaše nervy, Váš čas a Vaše peníze. Mohou Vám být nápomocny nejen při tisku v našem Reprocentru ale i v jiných situacích. Čtení je to přísně dobrovolné.

Popíšeme zde ve stručnosti naše digitální služby, co můžete očekávat, z jakého software umíme tisknout.Vysvětlíme, jak se správně zadává tisková zakázka, nebo požadavek na skenování. Vysvětlíme některé pojmy z oblasti tisku. Seznámíme Vás s běžnými problémy při tisku a způsoby řešení takovýchto problémů. Také Vás budeme informovat o běžných nastaveních ovladačů pro naše tiskové stroje (takováto nastavení mívají obecnou platnost) a možnosti tisknout do souboru. Pokud Vám tento dokument pomůže byť jen jedinkrát vyřešit problém s publikováním Vaší práce, splnil svůj účel beze zbytku. Přejeme Vám příjemné a snad i záživné čtení…

# OBSAH

Úvodem…	2

	OBSAH	3

	NAŠE DIGITÁLNÍ SLUŽBY	5

Černobílý tisk na formáty A5 až A3	5

Barevný  tisk na formáty A4 až A3	5

Černobílý tisk na formáty A3 – A0 prodl.	5

Barevné plotrování na formáty A4 – A0 prodl.	5

Barevné skenování dokumentů velikosti do A4+	5

Černobílé skenování dokumentů velikosti do A0 prodl.	6

Záloha dat na CD	6

	POČÍTAČE A SOFTWARE	6

Samoobslužné počítače	6

Služby tiskových techniků	6

Podporované typy souborů	7

Rastrové formáty	7

Vektorové formáty	7

Výkresy	7

Dokumenty	7

Postscript	7

A další?	7

	ZADÁVÁNÍ TISKOVÝCH ZAKÁZEK	8

Způsoby zadání zakázky	8

Osobně v REPROCENTRU	8

Z internetu	8

Elektronickou poštou	8

Řádné zadání tiskové zakázky – verze stručná	8

Řádné zadání tiskové zakázky – verze podrobná	8

Zadavatel a termíny	8

Dokumenty určené k tisku a dokumenty s nimi související	9

Určení kvantity a typu výstupu	9

Další požadavky	9

Řádné zadání zakázky skenování	10

	POJMY Z OBLASTI TISKU	10

Velikosti papíru	10

Netisknutelný okraj, potisknutelná plocha	10

Skládání	10

Typy souborů (slovníček):	11

Textové soubory	11

Rastry	11

Vektorové soubory	11

HPGL/HPGL2 soubory	11

Dokumenty MS Office	11

Výkresy AutoCADu	12

Soubory pro tiskárnu	12

Soubory PDF	12

Písma	12

DPI (dots per inch)	12

	PŘÍPRAVA VÝKRESU V AutoCADu	13

Proč číst tuto sekci	13

Co musíte před tiskem vědět?	13

Hladiny, hladiny, hladiny	13

Jak velký bude výkres?	13

Co se při tisku děje?	13

Stručně…	13

Podrobněji…	14

Tiskový dialog AutoCADu 2000 (2002)	15

Základní tiskový dialog, sekce vykreslovací zařízení	15

Základní tiskový dialog, sekce nastavení vykreslování	15

	TISKÁRNY & OVLADAČE	17

Océ 3165	17

Hewlett-Packard CP1700	17

Océ TDS600	17

HP DesignJet 650C	17

# NAŠE DIGITÁLNÍ SLUŽBY

## Černobílý tisk na formáty A5 až A3

V Reprocentru je Vám k dispozici vysokorychlostní černobílá tiskárna/kopírka pro tisk na formáty A5 – A3. Tiskový výkon tohoto stroje je až 62 str./min. Černobílý vodě a otěru odolný tisk a kopie v hardwarovém rozlišení 600x600dpi na papír, barevný papír, karton, průsvitné fólie, samolepky, nebo vlastní média v gramáži 70 – 200 g/m2. Kvalita laserového tisku. Copy-Press technologie. Možnost oboustranného tisku v automatickém režimu, automatická kompletace sad, sešívání jednotlivých dokumentů sponkou.

## Barevný  tisk na formáty A4 až A3

V oblasti maloformátového barevného tisku Vám nabízíme tisk na inkoustové tiskárně Hewlett-Packard CP1700. Tato tiskárna umožňuje plnobarevný tisk v rozlišení až 2400x1200dpi, či unikátní tiskovou technologii pro tisk jemné grafiky a fotografií HP PhotoREt III. Tiskneme na kancelářský papír, na hladší papír a polokarton až do gramáže 160g/m2 a velikosti A3. Samozřejmostí je pak tisk na speciální papíry pro inkoustový tisk, aktivní papír a fotopapíry přímo od výrobce tiskárny. Zároveň je po konzultaci s techniky  Reprocentra možné tisknout i na donesená média. Tiskárna dosahuje rychlosti tisku až ####### str./min. v barevném režimu.

Možnosti tisku, vlastnosti výstupu a popis ovladače najdete v kapitole Hewlett-Packard CP1700

## Černobílý tisk na formáty A3 – A0 prodl.

Jsme vybaveni dvěma velkokapacitními stroji Océ-TDS600 pro černobílý tisk, černobílé kopírování a skenování  dokumentů ve velikostech od A3 do rozměru 914x6000 mm. Z AutoCADu je možno zhotovit výtisk dlouhý až 15 metrů. Zároveň je možné Vaše dokumenty v průběhu tisku či kopírování skládat na formát A4 (možno i s okrajem pro vazbu) na integrovaném skládacím zařízení.

Tisková technologie zaručuje, že je tisk odolný proti rozmazání a vlhkosti, tiskové rozlišení 400x400dpi zaručuje dobrou kvalitu výstupu. Tiskneme na papír, papír a pauzák ve formátových šířích A3, A2, A1, A0 a 914mm, barevný papír o šíři 594 a 841 mm, nebo vlastní řezané formáty médií do gramáže 140g/m2 . Lze objednat tisk na speciální fólie. Rychlost tisku nebo kopírování je ### metrů potištěného média za minutu.

Další podrobnosti, popis ovladače pro AutoCAD 14 a 2000, systémového ovladače pro Windows 9x a vlastnosti výstupu z tohoto stroje najdete v sekci Océ TDS600

## Barevné plotrování na formáty A4 – A0 prodl.

Nabízíme Vám také možnost tisku výkresové dokumentace na barevném plotru HP-650C. Velikost výstupu je až 914x2700 mm, rozlišení 300dpi. Možnost tisku na obyčejný papír, tužší aktivní papír (vhodné pro prezentační materiály, loga, vývěsky), nebo na pauzák  a fólii (jen černobíle). Na tomto plotru tiskneme rychlostí přibližně 1 m2 tisku za 15 minut. Další podrobnosti, popis ovladače plotru a vlastností výstupu najdete v sekci HP DesignJet 650C

## Barevné skenování dokumentů velikosti do A4+

Nabízíme Vám také skenování Vámi donesené papírové dokumentace do digitální podoby. Barevně věrný sken fotografií, propagačních materiálů, dokladů do rastrových výstupních souborů (JPEG, BMP, TIF) v rozlišení až 2400x4800dpi. Díky automatickému podavači skeneru jsme schopni naskenovat vícestránkový dokument do jednoho výstupního souboru ve formátu PDF. V neposlední řadě můžeme nabídnout také sken diapozitivů, mikroštítků, nebo převod jednoduchých textů z nepoškozených předloh pomocí OCR software přímo do dokumentu MS Word.

## Černobílé skenování dokumentů velikosti do A0 prodl.

Reprocentrum také nabízí černobílý sken výkresů, katastrálních map, větších fotografií do digitální podoby. Skenujeme z papírů, fólií, plátna, modrotisků a to do rastrů (TIFF, CALS) a do PDF souborů v rozlišení 200 – 400 dpi. Maximální šířka skenu je 914mm, délka 6 metrů. Jedinou podmínkou je předloha tloušťky do 2mm, která není umístěna v pevném rámu, nebo není příliš tuhá. Zároveň umíme naskenovat (nebo zkopírovat) i značně poškozené výkresy (například pro dodatečnou digitální archivaci) pomocí speciálních fólií. Naskenovanou dokumentaci upravujeme ve výkonném programu OCÉ ViewStation, dokumenty jsme schopni vyčistit, odstranit prach a zkosení přenesené do digitální podoby. Na přání zákazníka jsme schopni provést menší úpravy (např. mazání, oříznutí) přímo v počítači. Naskenované dokumenty Vám můžeme vypálit na CD, nahrát na diskety, nebo zaslat na Váš e-mail.

## Záloha dat na CD

Nabízíme Vám také službu zálohování VAŠICH dat na Vámi donesené, nebo námi dodané CD-R/CD-RW. Bližší informace Vám ochotně podají technici Reprocentra.

# POČÍTAČE A SOFTWARE

## Samoobslužné počítače

Reprocentrum Vám nabízí jedinečnou možnost použít dva počítače třídy PC jako samoobslužné. Pro odeslání dokumentů k tisku a případné doformátování takovýchto dokumentů jsou Vám tyto počítače ZDARMA k dispozici. Vaše dokumenty můžete donést na běžným způsobem vypáleném CD, nebo na disketách a bez nutnosti zásahu techniků je vytisknout na našich vysokorychlostních tiskárnách.

Tyto počítače jsou vybaveny operačním systémem MS Windows 9x, nástroji sady MS Office 97 (Word, Excel, Photo Editor), běžnými archivačními programy (ZIP, RAR), ovladači a připojením k maloformátové černobílé a barevné tiskárně. Na jednom počítači je navíc instalace českého programu Zoner Callisto pro vytváření méně náročné grafiky vhodné například pro obchodní účely a program Image Composer pro složitější práci s rastrovými obrázky.

Tisk ze samoobslužných počítačů pouze nahlásíte obsluze Reprocentra případně je informujete o požadavcích na výstupní médium. Doporučujeme přečíst si instrukce k tisku, které jsou umístěny hned vedle monitoru počítačů. V případě nejasností ohledně tisku Vám rád poradí přítomný technik.

## Služby tiskových techniků

Technici Reprocentra poskytují při řádném zadání zakázky tyto digitální služby:

- Tisk výkresů, plakátů a dokumentů z Vašich  digitálních předloh

- Zpracování e-mailu, nebo internetové objednávky

-    Menší úpravy digitální předlohy dle přání zákazníka (je-li možná)

-    Skenování výkresů a dokumentů

-    Drobné DTP práce, výroba vizitek

-    Záloha dat na CD, odeslání dokumentu na e-mail

## Podporované typy souborů

### Rastrové formáty

Tiskneme z rastrových obrázků ve formátu *.JPEG, *.JPG, *.TIF, *.GIF, *.BMP, *.DIB, *.TGA a mnoha dalších.

### Vektorové formáty

Tiskneme z dokumentů vytvořených v programech Zoner Callisto, Corel DRAW! a Corel Photo Paint (verze 9 a nižší), z metasouborů *.EMF, nebo *.WMF

### Výkresy

Tiskneme výkresy ve formátu *.CDR (až do verze 9), *.DWG (ve verzi pro AutoCAD 2000 a nižší verze), po drobné úpravě je u nás možné tisknout i exportované soubory *.DWF nebo *.DXF Dále jsme schopni vytisknout výkresy dodané jako *.TIFF soubor, *.PDF soubor, *.CALS soubor, nebo soubory *.PLT, *.000, či *.HP2 (tedy v HPGL/HPGL2 formátu)

### Dokumenty

Tiskneme textové dokumenty, tabulky a prezentace vytvořené balíkem programů sady Microsoft Office 97, příp. i vyšších verzí, ovšem uložených s kompatibilitou pro MS Office 97. Jedná se tedy o soubory vytvořené ve Wordu, Excelu, nebo PowerPointu. (*.DOC, *.XLS, *.PPS, *.PPT) Samozřejmá je podpora „portable document“ formátu *.PDF. Dále si poradíme s dokumenty ve formátu *.RTF, *.WRI, *.602, *.TXT a podobně.

### Postscript

Dovedeme tisknout z některých typů PostScriptu (přípony *.EPS, *.PS, *.PRN) Samozřejmě tiskneme z postcriptů vytvořených přímo pro naše tiskárny.

### A další?

Pokud jste ve výčtu formátů, které jsme schopni zpracovat neobjevili ten Váš, neznamená to, že byste u nás tisknout nemohl(a). Vždy je možné vyžádat si u našich techniků systémové, nebo HDI ovladače k vhodné tiskárně, dokument si vytisknout z Vaší aplikace „do souboru“ a nám přinést tento tiskový soubor k fyzickému vytištění na vámi zvolené médium.

# ZADÁVÁNÍ TISKOVÝCH ZAKÁZEK

## Způsoby zadání zakázky

### Osobně v REPROCENTRU

předáním datového nosiče (CD, diskety, disku ZIP100 a jiné) a upřesněním, které dokumenty a jak (viz podkapitolu Řádné zadání zakázky) se mají tisknout. Při osobním zadání si potřebné údaje technik vepíše do formuláře „průvodky zakázky“ a případně požádá o doplnění chybějících údajů. Zároveň Vám sdělí, kdy bude práce hotova.

### Z internetu

Pomocí formuláře, který je na našich WEBových stránkách. Ten je nutné vyplnit, připojit soubory určené k tisku a odeslat. Případné další požadavky uveďte v okně „poznámky“

### Elektronickou poštou

Zasláním e-mailu s připojenými soubory k tisku a řádným zadáním tisku na formuláři, který je na www.reprotpo.cz, na naše mailové adresy repro@technoprojekt.cz (pro černobílý, nebo maloformátový tisk a černobílé plotrování výkresů) nebo plotr@technoprojekt.cz (pro černobílé a barevné plotrování výkresů)

## Řádné zadání tiskové zakázky – verze stručná

Co musí obsahovat takové zadání k tisku si popíšeme v této kapitolce. Jakkoli Vám to může znít banálně, správné zadání zakázky ušetří mnohdy spoustu práce, času a peněz nám i Vám. Proto prosíme, abyste věnovali zadání mimořádnou pozornost. Takže co všechno musíme vědět a mít?

- Musíme vědět kdo zakázku zadal, (firma, osoba, kontakt)

- Dokdy má být zakázka vyhotovena

- Je nutné dodat všechny dokumenty, které se mají tisknout

- Připojit vložená nestandardní písma, soubory tvarů, obrázky, nebo Xrefy

- Specifikovat v kolika vyhotoveních se mají tyto dokumenty tisknout

- Určit zda tisknout barevně, nebo černobíle (příp. který dokument barevně a který ČB)

- Určit médium na které se bude tisknout

- Při tisku výkresů na papír určit, zda a jak výtisky poskládat

- Při tisku z AutoCADu informovat, jak nastavit tlouštky a barvy čar pro vykreslení, nebo dodat nastavení v souboru

- Případně zadání finální úpravy dokumentace (např. vazby, kompletace do sad apod.)

- Pro sdělení těchto údajů použijte formulář ze stránky www.reprotpo.cz

Řádné zadání tiskové zakázky – verze podrobná

### Zadavatel a termíny

Není-li z e-mailu se zadáním tisku zřejmé, která firma, nebo fyzická osoba si reprografické práce objednává, nebude takový mail vůbec dále zpracováván. Prosím uveďte pro jakou firmu se bude tisknout, uveďte vaše jméno a kontakt na Vás (telefon, mobil, adresu). To je důležité pro případnou zpětnou vazbu (abychom Vás mohli informovat). Tisknete-li u nás poprvé, nebo chcete-li se ujistit, že zakázka dorazila v pořádku, zavolejte nám na tel. 597 464 119, nebo ###597 464 455###

Zároveň potřebujeme  vědět dokdy má být Vaše zakázka zhotovena. V případě, že nejsme schopni Vaše zadání do Vámi určeného termínu zhotovit, informujeme Vás o tom a nabídneme nejbližší vhodný termín.

### Dokumenty určené k tisku a dokumenty s nimi související

Samozřejmě, musíme mít k dispozici dokumenty, které chcete vytisknout. Všechny. Pokud jsou v nich odkazy ještě na jiné další dokumenty (např. odkazy na jinou tabulku v MS Excelu apod.) potřebujeme i je, jinak výstup vůbec nebude odpovídat tomu, co vidíte na svém počítači.

Používáte-li v dokumentu i jiné fonty (písma), než standardně dodávané k operačnímu systému Windows, sadě aplikací MS Office a programu AutoCAD, je nutné, abyste je připojil(a) do dokumentu, nebo nám poskytl(a) příslušné *.TTF soubory. Máte-li možnost tato písma rozložit do křivek (např. v programu Corel DRAW!, nebo při exportu do *.PDF) učiňte tak.

Při tisku z výkresových souborů AutoCADu ve kterých se nachází více výkresů je navíc nutné specifikovat která rozvržení, nebo které výkresy se tisknout mají a která nikoli.

Používáte-li  při práci v CADu externí reference, nebo vložené obrázky, je nutné tyto dodat zároveň s výkresem určeným k tisku. Tyto soubory musí být ve výkrese odkázány bez absolutní cesty k souboru a nahrány v adresáři s výkresem pro tisk, jinak se v počítači techniků nezobrazí (a ani nevytiskne).

Používáte-li nástavby nad AutoCADem (např. CADCON, Mechanical desktop apod.), může výkres obsahovat odkazy na jiné soubory.

- soubory tvarů (ty mají přípony *.SHP, *.SHX )

- typy šrafování (*.PAT),

- typy čar (*.LIN)

které ve standartní instalaci AutoCADu nemají technici Reprocentra k dispozici. Proto je nutné je rovněž fyzicky připojit k zadávané dokumentaci.

### Určení kvantity a typu výstupu

Zadání má obsahovat kolikrát se mají připojené soubory tisknout a na jaké médium. Dále zda je požadován černobílý, nebo barevný tisk (příp. které dokumenty tisknout barevně a které černobíle).

Při tisku výkresů navíc potřebujeme informaci, zda se mají tyto výkresy skládat, skládat „na vazbu“, nebo zda se skládat nemají.

Pro tisk z aplikace AutoCAD je nutné navíc připojit informace související s tiskem výkresových souborů. Nemáme-li všechny čáry ve výkrese vytisknout černě a ve stejné tloušťce, mělo by být zadání tlouštěk a barev čar buď napsáno ve výkrese, připojeno v doprovodném textu, nebo dodáno v *.PCP, *.PC2, *.CFG, *.CTB nebo *.STB souboru. Jsou-li tloušťky čar definovány v hladinách, připojte, prosím, informaci, že se mají použít tloušťky čar dle hladin ve výkrese. Další důležitou informací pro tisk výkresů je měřítko pro tisk. Uveďte prosím v jakém měřítku máme Vaše výkresy tisknout, nejsou-li měřítka vepsána v razítku výkresu, nebo netiskne-li se přímo z rozvržení 1:1.

### Další požadavky

Máte-li další, nebo speciální požadavky, například na konečnou úpravu dokumentů, nebo kompletaci dokumentace, zvětšení, zmenšení, dotisky apod. prosíme specifikujte je už při zadání. Uvedu několik typických požadavků:

-    „>letak-jarda.cdr< navíc vytisknout 5x zvětšený z A4 na A3 a na tmavě zelený papír“

- „Soubor >koncept-diplomka.doc< svázat některou spirálovou vazbou, modrá spirálka, bílý karton jako zadní stranu, dopředu průsvitná fólie

- „Prosím o kompletaci dle seznamu ze souboru >TitulSO-01.doc<. Jednotlivá paré do kartonových složek.“

- „Výkresy >RP-01-711.dwg< a >RP-01-712.dwg< vytisknout také na formát A3 bez měřítka maximálně do plochy formátu. Z tisků na pauzák prosím zhotovit 8 kopií na světlotisku“

## Řádné zadání zakázky skenování

Provedete donesením dokumentů, které chcete naskenovat a specifikací do jakého výstupního souboru byste chtěli sken provést (typ, rozlišení). Pak nás informujete, kam naskenovanou dokumetaci nahrát (na jaké médium, na jaký e-mail poslat). V případě rozsáhlejšího zadání je nutné zapsat i kdo si zakázku (papír a digitální podobu) vyzvedne, případně pro kterou firmu jsou zhotoveny.

# POJMY Z OBLASTI TISKU

Určitě zde nemáme v úmyslu dělat Vám přednášky o formátech a typech souborů a jejich specifických vlastnostech, způsobech zpracování, písmech, okrajích a tisku, skládání a finální úpravě dokumentace, nebo velikosti běžných formátů médií na které se tiskne. Nechceme Vás poučovat o věcech, které už třeba dávno znáte. Nechť je Vám tato kapitola nápomocna, není-li Vám něktrerý z uvedených pojmů zcela jasný.

## Velikosti papíru

Každé médium na které se tiskne má své rozměry. Pro sjednocení a normalizaci se u nás (v ČR a Evropě) začala používat formátová řada dle standartu ISO. Rozměry u nás používaných ISO formátů popisuji v následující tabulce:

| Tab. 1 | Velké formáty |  |  | Obojí | Malé formáty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| Šířka (v mm) | 1189 | 841 | 594 | 420 | 210 | 210 |
| Výška (v mm) | 841 | 594 | 420 | 297 | 297 | 148,5 |

Krom výše uvedených (tzv. oříznutých čistých formátů)  tiskneme také formáty prodloužené z rolí o šířích 297, 420, 594 a 841 mm v délkách až do 2,7 metru barevně a do 15 metrů černobíle. Navíc Vám nabízíme tisk z role o šíři E+, tedy 914 milimetrů. Maloformátový černobílý a barevný tisk provádíme na oříznuté čisté formáty velikostí A3, A4, A5.

## Netisknutelný okraj, potisknutelná plocha

Tiskárny a kopírky z důvodů technologických (až na pár téměř zázračných vyjímek) neumí potisknout celou plochu papíru. Celou problematiku vysvětluje obrázek.

Šířka  netisknutelných okrajů se liší podle typu tiskárny a pohybuje se od tří do sedmnácti milimetrů. Šíři netisknutelných okrajů pro tisk na našich tiskárnách podrobněji popisuji v sekci TISKÁRNY & OVLADAČE.

S netisknutelným okrajem je třeba počítat už ve fázi tvorby dokumentu. Pokud nutně potřebujete potisknout celou plochu dokumentu, je nutné jej tisknout na větší médium a toto následně oříznout (ostříhat).

## Skládání

Při tisku velkých formátů máte možnost nechat si u nás tištěné výkresy rovnou poskládat. Nabízíme sklad na složenou velikost A4, skládání na velikost A4 s vázacím okrajem vlevo, také skládání na rozměr 190x297 vhodný pro připevňování samolepících pásků pro upevnění dokumentu do šanonu, nebo vkládání do složek. Předpokladem správného složení výkresu je korektní umístění legendy na ploše výkresu a správně oříznutá předloha (nebo správně okraji opatřená digitální forma) Vašeho výkresu.

## Typy souborů (slovníček):

### Textové soubory

Formáty souborů, které nesou textovou informaci a informaci o kódování. V případě, že obsahují diakritiku, či některé „národní“ znaky (písmena s háčky a čárkami) obsahují také informaci o použité národní znakové sadě. Dnes se používá především sada ASCII (pro texty vytvořené v prostředí MS-DOS), nebo ANSI znakové sady podporované systémy Windows a aplikacemi běžícími pod tímto systémem. Je možně se setkat i s se staršími způsoby kódování češtiny, ale univerzální postup pro převod z takovýchto dokumentů do jiné znakové sady neexistuje.

### Rastry

Formáty souboru, ve kterém je grafická informace uložena jako obraz (například to může být fotografie z digitálního foťáku) tedy jako „koberec bodů po sobě jdoucích“ Rastry mívají nejběžněji přípony: *.JPG, TIF, GIF, BMP. Rastrové soubory s sebou nesou informaci o svém rozlišení, případně i velikosti. V omezeném rozsahu je možné měnit jejich velikost (při velkém zvětšení se ovšem „rozzrní“ a ztrácí se kvalita). Pro přesný přenos podoby obrazu se používají formáty bez ztrátové komprese (TIFF, BMP). Pro zmenšení velikosti obrázku a paměťové náročnosti pro jeho zpracování se dnes nejčastěji užívá komprimovaný formát *.JPG

### Vektorové soubory

Formáty souborů, ve kterém je grafická informace uložena pomocí souřadnic a vzorců popisujících jednotlivé entity obrazu (přímka, elipsa, plocha, šrafy) Takto je ukládán například výkres AutoCADu (probereme později), nebo clipart z Wordu, nebo grafika Corel DRAW!. Přípony *.DWG, DXF, CDR, WMF, EMF. U takovýchto souborů je možné vektorovou informaci libovolně roztahovat, zvětšovat a zmenšovat, aniž by to uškodilo kvalitě výstupu.

### HPGL/HPGL2 soubory

Formát souboru vytvořený společností Hewlett-Packard zajišťující alespoň základní přenositelnost vykreslovaných dat na různé modely plotrů. Data jsou uložena jako „instrukce k vykreslení“, které plotry nejprve „přečtou“ a pak „provádí“. Dnes zřejmě nejpoužívanější formát pro tisk výkresu ze souboru na různá zařízení. Mívají přípony *.HP2, *.PLT, *.000

### Dokumenty MS Office

Hybridní formáty obsahující text, vektory, tabulky, rastry nebo OLE objekty buď fyzicky připojené, nebo odkázané. Všechna data potřebná pro tisk by měla být obsažena přímo v dokumentu. Jedinou vyjímkou jsou písma používaná v dokumentu (pokud nepoužíváte písma standardně dodaná k balíku sady MS Office a k systému Windows). Takováto písma je třeba před tiskem nahrát na počítač, ze kterého se bude tisknout, nebo připojit do dokumentu.

### Výkresy AutoCADu

Jsou vektorovou reprezentací tištěné podoby výkresu. Skládají se z prvků (entit) složených do objektů. Pro přehlednou práci jsou ve výkrese jednotlivé logické celky a skupiny rozděleny do hladin. Každé hladině, objektu, či entitě je možné (a nutné) přiřadit barvu, nebo tloušťku pro vykreslení.

Výkresy ve formátu DWG mohou obsahovat propojení k jiným výkresům (tzv. externí reference) nebo rastrům, které se mají ve výkrese objevit. Pokud tyto soubory schází, objeví se místo nich  ve výkrese obdélník se jménem chybějícího odkazovaného dokumentu. Víte-li,  že Vaše výkresy Xrefy, nebo obrázky obsahují a chcete-li je tisknout, je nutné je nahrát na počítač s instalací CADu, ze které se bude tisknout. Přípravu souboru pro tisk z AutoCADu Vám podrobně popíšu v samostatné kapitole.

### Soubory pro tiskárnu

Soubory vytvořené přímo daný model a typ tiskárny, vytvořené jako postscript, HPGL, RTL, nebo přímo ve vnitřním jazyce tiskárny. Takovéto soubory jsou na tiskárně vytištěny vždy přesně podle toho, jak byly uživatelem nastaveny, nesou s sebou všechny informace potřebné k tisku, bez toho, že by bylo nutné uvažovat o tom, zda máme stejné programové vybavení a písma. Ovladače k našim tiskárnám pro tvorbu tohoto typu souborů Vám naši technici na požádání poskytnou a nahrají na Vaše, nebo zakoupené médium.

### Soubory PDF

Souborový formát vytvořený firmou Adobe je vhodným formátem pro přenos a tisk dokumentů. Máte-li možnost publikovat do formátu PDF (portable document format), využijte ji. Zaručuje totiž, že se Váš dokument „nerozhodí“, tedy nepřeformátuje kvůli rozdílným počítačovým systémům, písmům, nebo jiné interpretaci objektů v upravitelných dokumentech. Prohlížeč tohoto formátu souboru je navíc k dispozici ke stažení na internetu zcela zdarma.

### Písma

Soubory písem vytvořené pro systém MS Windows se nacházejí většinou ve složce C:\WINDOWS\FONTS a mají příponu TTF. Nejsnazší přístup k práci s těmito soubory je přes ovládací panely počítače, kde je přímo zástupce složky s fonty. V ní vidíte přímo názvy písem a můžete s nimi pracovat (kopírovat je, přesouvat, mazat)

### DPI (dots per inch)

Termín používaný v souvislosti s rastry, zobrazením a kvalitou tiskového výstupu. Určuje počet bodů na jeden palec, tedy i hustotu a velikost zobrazovacích a vykreslovacích jednotek a nejmenší velikost tisknutého bodu. Často se v této souvislosti užívá pojmu rozlišení. Pro Vaši informaci: Kvalitního tiskového výstupu lze dosáhnout při barevném tisku v rozlišeních od 200dpi výše a při černobílém tisku v rozlišeních 300dpi a vyšších. Používání rozlišení vyšších než 600 (1200) dpi nemá pro běžné kancelářské použití valný význam, kvalita výstupů při vyšších rozlišeních není úměrná použitému výpočetnímu výkonu a diskové kapacitě pro takováto data.

# PŘÍPRAVA VÝKRESU V AutoCADu

Účelem této části manuálu je poradit všem, kteří mají zájem rozumět tisku a plotrování z AutoCADu, případně se dovědět více o nastavení výkresů a pro vykreslení.

## Proč číst tuto sekci

Poměrně často se na reprografii setkáváme s tím, že lidé, kteří nám nosí výkresy neví, kterak je správně nastavit, jaké jsou to formáty, co přesně se má tisknout. Řeknou „prostě to vytiskněte“ a pak mnohdy spláčou nad výdělkem, protože si pak vzpomenou, že „oni chtěli tlustě elektriku“ nebo „tohle rozvržení tisknout vlastně ani nechtěli“. Na naší reprografii sice tiskneme v sestavě, která má docela slušné povědomí o tom, jak správně vypadá stavební, či strojnický výkres, ale nejsme jasnovidci, ani detektivové, abychom každý výkres dopodrobna zkoumali a analyzovali. Taková práce navíc jen prodlužuje dobu vyhotovení zakázky a zároveň ji i zdražuje.

## Co musíte před tiskem vědět?

### Hladiny, hladiny, hladiny

Práce v Autocadu je efektivní a rychlá – za předpokladu, že správně používáte hladiny. V opačném případě se práce zpomaluje a čím je nepořádku v hladinách víc, tím víc se taková práce mění v pátrání. Proto je vhodné dodržovat určitý systém při práci s hladinami. Jen tak je možno snadno a rychle pracovat se  skupinami prvků, které jsou v daných hladinách, s jejich vlastnostmi a parametry a tedy i tiskovými parametry.

Měl(a) byste vědět v kterých hladinách je Vaše práce, v jaké barvě a tloušťce se bude která hladina tisknout. Zároveň nedoporučujeme používat pro zakreslování modelu barvy, které jsou použity v razítku. Při vykreslování z AutoCADu 14 nelze přiřazovat entitám výkresu tloušťky v hladinách, a vždy je možné použít jen barevně závislý styl vykreslení, proto je nutné věnovat barvě prvků obzvláštní pozornost.

### Jak velký bude výkres?

Velikosti výstupu, respektive měřítku pro vykreslení se uzpůsobuje už při kreslení mnoho prvků ve výkrese. Při tisku v měřítku se do tohoto měřítka převádí velikost všech prvků ve výkrese, tedy i razítka, rámečku formátu, písma a kót.

Např: Písmeno vysoké ve výkresovém prostoru 250mm bude v měřítku 1:50 vyplotrované na papíře vysoké 5 milimetrů, , ale v měřítku 1:200 bude měřit jen „prťavých“ 1.25 mm.

Je třeba na to dávat pozor. Zároveň je nutné upravit dle měřítka výstupu i měřítko typu čar. „Čerchovaná“ bude čerchovanou jen při vhodně nastavené hodnotě měřítka pro tuto čáru. (příkaz ltscale)

Při správném používání kótovacích stylů, stylů písma a měřítka typu čar je změna velikosti prvků pro tisk v jiném měřítku záležitostí na několik minut práce, v opačném případě je to noční můra.

Měl(a) byste vědět v jakém měřítku chcete Váš výkres vykreslit a mít jej pro takové měřítko řádně připravený.

## Co se při tisku děje?

### Stručně…

Z oblasti, která je vybrána pro tisk (výběrové okno, meze výkresu, obsah obrazovky, vše ve výkrese, rozvržení) se vektorové souřadnice všech tisknutelných prvků přepočítají do Vámi zvoleného měřítka, přiřadí se jim Vámi zvolené barvy a tloušťky, a takto upravené se převedou na jiný typ dat (plotrovací skript HPGL/HPGL2, rastrovou reprezentaci obrazu, postscript) Tato data jsou buď uložena do souboru (*.PRN; *.PLT;*.000), nebo rovnou odeslána na tiskárnu, která daný typ dat ovládá a umí je vykreslit na vhodné médium.

### Podrobněji…

Při plotrování nejprve zvolíte vhodné vykreslovací zařízení. Pro tisk zvolíte ovladač plotru, který má být použit, velikost média a jeho orientaci (plotr musí tuto velikost podporovat) a typ média (papír, pauzák). Zvolíte, co chcete vykreslit. Zvolíte měřítko výstupu. Jednotlivým barvám použitým ve výkrese přiřadíte tloušťky a barvy pro vykreslení, případně použijete již „hotové“ nastavení ve formě *.CTB, *:PC3, nebo *PCP souboru. V částečném náhledu zkontrolujete, zda se výstup vejde do tisknutelné oblasti. Pokud ano, můžete se v plném náhledu podívat, zda výstup bude odpovídat Vašim představám, poté odešlete soubor k tisku. Pokud se to na papír nevejde, je někde chyba. Například v netisknutelném okraji stránky, nebo špatně zvoleném měřítku. Pokud nesedí barvy či tloušťky, zkontrolujte vše  v hladinách a tiskových nastaveních. To je vlastně všechno. Nic na tom není.

## Tiskový dialog AutoCADu 2000 (2002)

### Základní tiskový dialog, sekce vykreslovací zařízení

V tiskovém dialogu vyvolaném volbou z menu [Soubor]/[Tisk] nebo stisknutím tlačítka pro tisk si nejprve otevřením rozbalovací nabídky [1] vyberete ovladač plotru na kterém chcete tisknout. Tlačítkem [2] Vlastnosti aktivujete nabídku s možností pordobněji nastavit plotr v Editoru konfigurace plotru. Rozbalovací nabídka [3] Vám umožní vybrat si soubor CTB, nebo STB s nastavením barev a tlouštěk čar, tedy tabulkou stylu vykreslení. Pokud se žádné nastavení pro Vaše vykreslení nehodí, můžete si kliknutím na [5] Nová…vytvořit novou tabulku stylu vykreslování, nebo ji importovat z konfiguračních souborů k plotrům, nebo starších verzí CADu. (mají přípony *.PC2, *.CFG, *.PCP, *.PC2, obvyklé bývá jejich umístění ve stejném adresáři s výkresem) Chcete-li upravit, nebo modifikovat některou stávající tabulku vykreslení stiskněte tlačítko [4] Upravit. Tím spustíte editor tabulky stylu vykreslování. Kliknutím do rozbalovací nabídky [6] v sekci název nastavení stránky Vám bude nabídnuto nastavení posledního úspěšného tisku (ovšem pozor, včetně měřítka a velikosti vybraného okna), případně některé předem vytvořené nastavení. Tisknete-li přímo na plotr (tedy ne do souboru), můžete zadat v okně [7] počet kopií. Chcete-li tisknout na daný ovladač, ale do souboru, zatrhněte políčko [8] Vykreslit do souboru. V oknech [9] a [10] určíte jak se bude výstupní soubor jmenovat a kde bude umístěn.

### Základní tiskový dialog, sekce nastavení vykreslování

V rozbalovací nabídce [1] vyberete velikost papíru pro vykreslení (pod touto nabídkou je napsána velikost potisknutelné plochy na tomto papíře) a výběrová tlačítka [2] na volbu jednotek rozměrů papíru. (pozor, kreslíme a tiskneme většinou v milimetrech) Výběrovými tlačítky [3] v sekci Orientace výkresu určíte, zda bude tištěn na šířku, nebo na výšku. Pozn: Klasický výkres většího formátu, než A4 je ve vodorovném směru větší, než na výšku. Otočení „na šířku“ způsobí vykreslování otočené o 90° tedy delší hranou ve směru plotrování. (Viz obrázek) Zatržením políčka [4] kreslit vzhůru nohama narotujete výkres o 180°, což se využívá pro správné otočení a umístění legendy na výstup. (například při automatickém skládání na tiskovém stroji TDS600). V sekci měřítko nastavíte v rozbalovací nabídce [5] buď jedno z přednastavených běžně používaných měřítek, nebo zvolíte měřítko vlastní a nastavíte jej v oknech [6]. (Na obrázku je nastaveno v sekci vlastní měřítko 1:100) V části nazvané oblast [7] definujete které části výkresu budou vykresleny. Volba Rozvržení vykreslí výkres tak, jak je vložen v aktuálním výkresovém prostoru, volba maximálně vytiskne  všechny ve výkrese nalezené tisknutelné prvky, při volbě displej vykreslí všechny objekty aktuálně viditelné na displeji. Nejčastěji využívanou definicí oblasti vykreslení je ovšem volba tištěné oblasti výběrovým oknem. Tlačítkem [8] okno… se přepnete do výkresu, či rozvržení, kde pravoúhlým oknem určíte oblast k vytištění. lit do souboru. Tlačítko  [9] slouží k zobrazení „rychlého“ částečného náhledu na vykreslení. Ten zobrazí přesné znázornění efektivní vykreslované plochy relativně k velikosti papíru a potisknutelné ploše. Částečný náhled vás také předběžně upozornění na veškerá varování, se kterými se můžete setkat během vykreslování. Tlačítkem [10] plný náhled vygenerujete plný náhled na výkres s Vámi nastavenými parametry tisku. V sekci [11] odsazení můžete posunout potištěnou plochu v rámci papíru, nebo ji vycentrovat. Jakmile jste spokojen s Vašimi nastaveními stisknutím tlačítka [OK] odešlete dokument k tisku.

# TISKÁRNY & OVLADAČE

## Océ 3165

## Hewlett-Packard CP1700

## Océ TDS600

## HP DesignJet 650C